راهنماي

دستگاه کنترل دما

هدف

هدف از طراحي اين دستگاه مطالعه و بررسي سيستم كنترل دما در فرآيند اختلاط بدون تأخير انتقالي و همراه با تأخير انتقالي ميباشد. همچنين بررسي و مطالعه فرآيند كنترل دماي يك آبگرمكن بصورت همزمان با سيستم كنترل دما در فرآيند اختلاط مورد نظر ميباشد.

شرح دستگاه

دستگاه از يك شير كنترل (Control Valve) صنعتي از نوع الكترو نيوماتيكي (Electropneumatic)، دو سنسور اندازه گيري دما (Temperature Measuring Sensor)  صنعتي از نوع  RTD         Resistance Temperature Device))، يک آبگرمكن، 9 شير دستي (Hand Valve – HV) و يک کامپيوتر تشکيل يافته است. با استفاده از شيرهاي دستي و تغيير مسير جريان سيال ميتوان سيستم كنترل دما در فرآيند اختلاط بدون تأخير انتقالي و همراه با تأخير انتقالي‌كم يا زياد را مورد مطالعه قرار داد.

همانطوري كه در شكل1 مشاهده ميگردد،آب مورد نياز فرآيند، از شبكه آب شهري تأمين شده و پس از عبور از شير دستي شماره1، به 2 شاخه تقسيم مي گردد. يك شاخه پس از عبور از شير يكطرفه وارد آبگرمكن شده و پس از گرم شدن توسط المنتهاي برقي و رسيدن به دماي مورد نظر، از آبگرمكن خارج و پس از عبور از شير دستي شماره 3، براي مصرف در فرآيند ارسال ميگردد. دماي آب در آبگرمكن، توسط RTD  نصب شده در داخل آن(Heater RTD)، اندازه‌گيري شده و سيگنال خروجي متناسب با دماي آن، در محدودة c  0– 100 توليد مي گردد. شاخه دوم آب شهري، پس از عبور از شير دستي شماره 2 ، جهت اختلاط با آب گرم عبوری از شیر کنترل، هدايت شده و فرآيند اختلاط آب سرد و‌گرم صورت ميگيرد. بدين ترتيب‌كه، آب‌ سرد ، با آب گرم خروجي از شير‌كنترل مخلوط شده و پس از اختلاط بسمت فاضلاب هدايت ميگردد. دماي مخلوط آب سرد ‌و‌‌گرم، توسط RTD نصب شده در مسير جريان عبوري بسمت فاضلاب(Process RTD)، اندازه‌گيري شده و سيگنال خروجي متناسب با آن در محدودة c  0– 100 توليد ميگردد.

سيگنالهاي توليد شده توسط RTD هاي فرآيند و‌آبگرمكن که در محدودة c  0– 100 ميباشند. سيگنالهاي ورودي به کامپيوتر توسط نرم افزاري با نام DIGIWIN-32 ، پروسس شده

شكل 1 : فلو دياگرام دستگاه كنترل دما

‌وآماده نمايش(Monitoring)، کنترل(Control) و يا ثبت شدن(Logging) ميشوند. کنترلر‌از نوع‌PID ديجيتال کامپيوتري(Digital PID Computer Control)  بوده ‌و‌فرمانهاي خروجي‌آن بصورت نرم‌افزاري‌آماده شده و به شیر کنترل  (Control Valve) و تريستور‌(Tiristor) (تريستور نقش شير كنترل در سيستمهاي كنترل دما را بعهده دارد‌كه در آن از المنتهاي برقي بعنوان متغير در اختيار استفاده ميشود.) ارسال مي گردد. عملکرد شير کنترل در محدوده 4-20mA  ميباشد، لذا سيگنال خروجي‌کنترلر‌ در‌محدوده  4-20mA  به شير‌کنترل ارسال ميگردد. از آنجايي‌كه سيگنال ارسالي به شير‌کنترل برقي بوده ولي Actuator  شير‌كنترل بادي (نيوماتيكي)     مي باشد، لذا شير کنترل داراي يک تبديل كننده سيگنال جريان به سيگنال فشار (Current / Pressure (I/P) Positioner) جهت تبديل سيگنال برقي به سيگنال بادي ميباشد. هواي فشرده مورد نياز توسط كمپرسور توليد شده و پس از خشک شدن و تنظيم فشارآن توسط رگولاتور تا حدpsi 30 ، بعنوان فشار تغذيه(SupplyPressure) وارد قسمت ورودي مبدلI/P شيركنترل ميشود. مبدلI/P  با استفاده از هواي فشرده ورودي و متناسب با سيگنال برقي ارسال شده از مبدل سيگنال شير‌کنترل(4-20mA)، سيگنال خروجي لازم را در محدوده  psi 3-15 آماده و بهActuator شير كنترل اعمال مينمايد. لازم بذکر است‌که چون هواي ورودي به شير کنترل بايدکاملاً تميز(عاري از ذرات گرد و غبار و روغن و ...) بوده و فشارآن حداکثر‌بين 25-30psi باشد، لذا جهت اطمينان، علاوه بر فيلتر رگولاتوري‌که در مسير هواي خروجي از کمپرسور قرار دارد، يک فيلتر رگولاتور مخصوص ديگر روي شير‌کنترل نصب شده است. ( توجه داشته باشيدكه ورود ذرات آب و روغن به داخل مبدل I/P شير كنترل، سبب آسيب رساندن به اين وسيله حساس ميگردد. لذا براي جلوگيري از اينكار، بطورمرتب شير تخليه فيلتر رگولاتور نصب شده در مسير هواي خروجي از كمپرسور را باز كرده و پس از تخليه كامل آب آن، مجدداً شير تخليه را ببنديد. )

همچنانكه اشاره شد، در اين دستگاه جهت توليد آب‌گرم مورد نياز براي فرآيند اختلاط، از يك آبگرمكن‌كه دماي آب‌گرم توليدي آن، با استفاده از يك سيستم كنترل كاملاً مستقل كنترل ميگردد، استفاده شده است. از آنجائيكه در اين آبگرمكن از المنتهاي حرارتي بعنوان وسيله گرم كننده استفاده شده است، لذا كنترل دماي آب گرم توليدي توسط آبگرمكن، با تغيير بار حرارتي المنتها، امكانپذير ميباشد. براي تغيير بار حرارتي المنتها، در اينگونه سيستمها، معمولاً از يك تريستور استفاده ميكنند‌كه در واقع نقش شير‌كنترل در سيستمهاي كنترل ديگر را  دارا ميباشد. بهمين دليل در اين دستگاه نيز از يك تريستور جهت كنترل دماي آب‌گرم توليدي توسط آبگرمكن استفاده شده است. عملکرد تريستور در محدودة4-20mA ميباشد، لذا سيگنال خروجي‌کنترلر در محدودة 4-20mA 220V  از طريق تريستور به المنتهاي حرارتي ارسال ميگردد.

براي افزايش ضريب ايمني آبگرمكن، علاوه بر‌كنترل اتوماتيك دماي آن از طريق سيستم كنترل كامپيوتري، از يك سيستم كنترل ترموستاتي نيز جهت جلوگيري از افزايش بيش از حد دما استفاده شده است. در صورتيكه سيستم كنترل كامپيوتري تحت هر شرايطي نتواند دماي آبگرمكن را كنترل نمايد و دماي آن از يك حد تعيين شده بيشتر شود، سيستم كنترل ترموستاتي عمل كرده و ضمن قطع برق المنتها،  چراغ سيگنال قرمز رنگ مربوط به المنتها را روشن كرده و همزمان با آن زنگ اخطارمربوط به قطع برق المنتها را براي مدت زمان مشخصي‌كه قبلاً تعيين شده، بصدا در مي‌آورد. اين سيستم بگونه‌اي طراحي شده است‌كه تا پائين نيامدن دماي آبگرمكن و وصل نكردن مجدد ترموستات، امكان وصل برق المنتها و افزايش دماي آبگرمكن وجود ندارد. علاوه براين در سيستم كنترل آبگرمكن، از دو عدد شير اطمينان جهت تنظيم دما و فشار داخل آن نيز‌استفاده شده و در صورت عدم كاركرد صحيح سيستم كنترل كامپيوتري و سيستم كنترل ترموستاتي، و افزايش بيش از حد دما يا فشار، هريك از شيرهاي اطمينان برحسب شرايط فرآيند بصورت اتوماتيك باز شده و مانع افزايش بيش از حد دما يا فشار در سيستم ميشوند.

آماده سازي دستگاه

براي آماده سازي دستگاه جهت انجام آزمايش، لازم است سرويسهاي مورد نياز ( آب ، برق و هواي ابزار دقيق) و مقدمات کار را به ترتيب زير آماده نمائيد.

»آب : براي تامين آب مورد نياز دستگاه ، ابتدا شير دستي نصب شده روي ديوار را باز كرده و سپس شير دستي شماره 1 را كه به شبكه آب شهري متصل است باز كنيد و آبگرمكن را پر از آب نمائيد. توجه داشته باشيد كه در اين حين شير خروجی ابگرمکن بسته باشد. براي حصول اطمينان از پر‌شدن منبع آبگرمكن و هواگيري آن، شيرهاي دستي شماره 2 ، 4 و 7 را باز و شير دستي شماره 8 را ببنديد و منتظر شويد تا هواي منبع خالي شده و جريان آب از شير دستي شماره 7 برقرار بشود.

»برق : برق مورد نياز دستگاه سه فاز مي باشد كه از شبكه برق شهري تامين مي‌گردد. با اتصال کابل دستگاه به پريز برق شهري جريان برق را به دستگاه برقرار نمائيد. قبل‌از‌اتصال برق به دستگاه،‌توجه داشته باشيد‌كه‌كليد اصلي دستگاه (Main Switch) در وضعيت خاموش (صفر) قرار داشته و آبگرمكن حتماً از آب پر‌شده باشد. براي برقراي جريان برق به کامپيوتر نيز،کابل کامپيوتر را به پريز برق شهري وصل کرده و جريان برق را به کامپيوتر برقرار نمائيد.

» هواي ابزار دقيق : هواي ابزار دقيق مورد نياز دستگاه هواي فشرده تميز(عاري ازآب و روغن و ذرات گرد و غبار) با فشار psi 30 ميباشد كه توسط كمپرسور تامين مي‌‌گردد. به همين منظور لازم است ابتدا كمپرسور را روشن كرده و سپس توسط فيلتر رگلاتور، فشار هواي خروجي از کمپرسور را در حد  30 psiتنظيم نمايئد. براي برقراري جريان هواي فشرده به شير کنترل، پس از حصول اطمينان از اتصال شلنگ هوا با شير کنترل، شير دستي نصب شده روي ديوار را باز کنيد.

»ارتباط کامپيوتر با دستگاه : اتصال کابل USB و کامپیوتر چک شود.

آزمايشهاي قابل انجام با دستگاه

همانطوريكه قبلاً اشاره شد، مسير جريان بگونه‌اي طراحي شده كه ميتوان سيستم کنترل دما در فرآيند اختلاط یا مبدل حرارتی را مورد مطالعه قرار داد.  علاوه بر اين، دماي آب گرم توليدي توسط آبگرمكن نيز، بعنوان يك فرآيند جانبي و تأثير‌گذار در سيستم كنترل دما در فرآيند اختلاط، بصورت مستقل كنترل ميگردد. با توجه به اينكه جهت تنظيم پارامترهاي كنترلر از روش پاسخ مدار باز استفاده ميشود، لذا آزمايشها هم بصورت مدار باز و هم بصورت مدار بسته انجام خواهند شد. علاوه بر اين، يك آزمايش ديگر جهت بررسي نوع شيركنترل بكار رفته در اين دستگاه، انجام ميگيرد. به اين ترتيب آزمايشهاي قابل انجام با اين دستگاه را ميتوان به صورت زير دسته بندي نمود كه هر كدام از آنها بترتيب مورد بررسي قرار خواهند گرفت:

• تعيين مشخصه شير کنترل

• بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل‌ دماي آبگرمكن بصورت مدار باز

• بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل‌ دماي آبگرمكن بصورت ‌مدار بسته(كنترل اتوماتيك)

• بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما در فرایند اختلاط  به صورت مدار باز

• بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما در فرایند اختلاط بصورت مدار بسته (کنترل اتوماتيک)

• بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما در مبدل حرارتی بصورت مدار باز

• بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما در مبدل حرارتی ‌بصورت مدار بسته (کنترل اتوماتيک)

  - تعيين مشخصه شير كنترل

»هدف آزمايش: هدف از انجام اين آزمايش بدست آوردن مشخصه (بهره) شير کنترل ميباشد.

»روش انجام آزمايش: براي انجام اين آزمايش سيگنال ورودي شير کنترل را بصورت دستي در محدوده تغييرات آن از حالت کاملاً بسته تا حالت کاملاً باز تغيير داده و در هر حالت دبي جريان  خروجي از شير کنترل را اندازه‌گيري مي‌کنند. سپس دبي جريان خروجي از شير کنترل را برحسب سيگنال ورودي به آن رسم کرده و از روي نمودار بدست آمده، خطي و يا غير خطي بودن شير را تشخيص ميدهند. در صورتي كه شير كنترل از نوع خطي باشد، شيب نمودار بدست آمده، مشخصه (بهره) شير کنترل خواهد بود.

»مراحل کار با  نرم افزار دستگاه براي انجام آزمايش:

*** با توجه به اينكه سيگنال ارسالي به شير كنترل در محدوده 4 تا 20  میلی آمپر ميباشد، لذا با انتخاب يك عدد بين 4 تا 20  در جعبه مربوط به مقدار سيگنال ارسالي به شير كنترل (Value) ، و كليك كردن دکمه Out ، عملكرد شير كنترل را تست كنيد و در هر حالت دبي خروجي از شير کنترل را بوسیله یک ظرف مدرج و کرنومتر محاسبه نمائيد.

2-1- بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما در مبدل حرارتی و اختلاط بصورت مدار باز

به منظور دقت در انجام آزمايشها و كسب نتايج مطلوب تر، توصيه ميشود قبل از انجام آزمايشها، روشهاي مدل كردن فرآيند و تعيين پارامترهاي كنترلر را بدقت مطالعه نمائيد. چون انجام آزمایش برای کنترل دمای مبدل حرارتی دقیقا مشابه کنترل دما در فرایند اختلاط است از توضیح این آزمایش اول صرفنظر می کنیم، فقط توجه داشته باشید به جای Process Temperature، Heater Temperature  را جایگزین می کنیم و بقیه ی کانال ها هم به همین ترتیب با Heater Controller و Heater setpoint جایگزین می شود.

»هدف آزمايش: هدف از انجام اين آزمايش بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما بدون تأخير انتقالي وبه صورت مدار باز و بدست آوردن مدل فرآيند، پارامترهاي مدل و پارامترهاي کنترلر PID ميباشد.

»روش انجام آزمايش: براي انجام اين آزمايش ابتدا کنترلر را در وضعيت دستي (Manual) قرار داده و تريستور را بصورت دستي در يک وضعيت ثابت نگه دارید، سپس با برقراري جريان در سيستم، منتظر شوید تا دماي مخلوط سيال سرد و‌گرم در فرآيند به حالت پايدار(Steady State) برسد. در اين شرايط يک تغييرپله‌اي در سيگنال ورودي به شير كنترل اعمال کرده و مجدداً منتظر شوید تا دماي مخلوط سيال سرد و گرم، به يک مقدار پايدار جديدي برسد. آنگاه با استفاده از پاسخ ديناميکي سيستم نسبت به تغيير اعمال شده در سيگنال ورودي شير كنترل، سيستم را مدل کرده و پارامترهاي آنرا بدست اورید. با توجه به اينکه پاسخ اغلب سيستمها نسبت به يک تغيير پله‌اي در ورودي را ميتوان با پاسخ يک سيستم درجه اول همراه با تاخير انتقالي تقريب زد، لذا به کمک پاسخ ديناميکي بدست آمده از آزمايش مدار باز ميتوان پارامترهاي سيستم ( بهره فرآيند (K) ، ثابت زماني و تاخير انتقالي ) را بدست آورد. پس از تعيين پارامترهاي سيستم ، با استفاده از روشهاي ارائه شده در منابع و مراجع، پارامترهاي کنترلر PID ( بهره کنترلر (Kc)، زمان انتگراليو زمان مشتقي) محاسبه ميگردد.

»روش کار با دستگاه براي انجام آزمايش: براي انجام اين آزمايش، مراحل زير را بترتيب انجام دهيد:

با توجه به اطلاعات نمايش داده شده در صفحه نمايش، هنگامي که دماي مخلوط آب سرد و گرم کاملاً به حالت پايدار رسيد، مجددا سيگنال ارسالي به شير كنترل را بصورت دستي تغيير داده (يک تغيير پله‌اي در ورودي سيستم اعمال کنيد) و نحوه افزايش يا کاهش دماي مخلوط آب سرد و‌گرم (پاسخ ديناميکي سيستم) را نسبت به تغيير اعمال شده، در صفحه نمايش ملاحظه نمائيد. براي انجام آزمايشهاي بيشتر و كسب نتايج بهتر، ميتوانيد اين عمل را به دفعات و در محدوده تغييرات مختلف در ورودي سيستم، تكرار نمائيد. نمودار رسم شده را با print screen  در صورت نبودن پرینتر به یک فایل word انتقال داده وذخیره میکنیم. با استفاده از نتايج چاپ شده و با توجه به روشهاي ارائه شده در منابع و مراجع، پارامترهاي سيستم ( بهره فرآيند (K) ، ثابت زماني و تاخير انتقالي ) را بدست آورده و با توجه به آنها پارامترهاي کنترلر PID ( بهره کنترلر (Kc)، زمان انتگرالي و زمان مشتقي ) را محاسبه نمائيد.

3- 1- بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما در مبدل حرارتی و اختلاط بصورت مدار بسته(کنترل اتوماتیک)

»هدف آزمايش: هدف از انجام اين آزمايش بررسي رفتار ديناميكي سيستم كنترل دما ، به صورت مدار بسته وکنترل اتوماتيک سيستم در شرايط تغيير بار (Load) و تغيير مقدار مطلوب (Setpoint) وهمچنين مطالعه اثر پارامترهاي کنترلر بر نحوه رفتار ديناميکي سيستم ميباشد.

»روش انجام آزمايش: براي انجام اين آزمايش حلقه کنترل را فعال کرده و با استفاده از تغيير پارامترهاي کنترلر، سعي ميکنند متغير کنترل شونده (Controlled Variable) را که در سيتمهاي تک ورودي- تک خروجي (Single Input Single Output - SISO) پسخور منفي (Negative Feedback) ، همان متغير اندازه گيري شونده (Measured Variable) ميباشد، تا حد امکان به مقدار مطلوب نزديک نمايند. تغييرات متغير در‌اختيار نيز توسط المان نهائي كنترل (Final Control Element) كه معمولاً‌ يك شير‌كنترل ميباشد، انجام ميشود.

پارامترهاي کنترلر بايد بگونه‌اي تنظيم شوند که در يک محدوده معين، جواب قابل قبولي براي تغييرات در بار و تغييرات در مقدار مطلوب ارائه نمايند. لازم بذکر است که پارامترهاي کنترلي بدست آمده از روش مدار باز، اولاً براي يک نقطه کاري (Working Point)که آزمايش مدار باز در نزديکي آن نقطه صورت گرفته، مناسب ميباشند و چنانچه نقطه کاري سيستم عوض شود، پارامترهاي کنترلي نيز متناسب با آن نقطه بايد تغيير نمايند، ثانياً اين پارامترها بعنوان يک مقدار اوليه بوده و بمنظور عملکرد مناسب کنترلر، بايد پارامترهاي آنرا با توجه به پاسخ سيستم در نزديکي نقطه کاري، تنظيم نهائي (Fine Tune) نمود.

برای شروع کار سيگنال ارسالي به شيركنترل را بصورت دستي روي عدد دلخواهي (مطابق با آزمايش مدار باز)، در محدوده 4 تا 20 میلی آمپر تنظيم نمائيد و در حدود چند ثانيه صبر كنيد تا جريان در سيستم به حالت يكنواخت   (Steady State) برسد.

در‌نرم‌افزار‌وارد قسمت Action شده و بخش مربوط به Start Process  ، برنامه را اجرا نمائيد. با اينکار عمليات نمايش (Monitoring) و كنترل(Control)  آغاز شده و در صفحه نمايش انتخاب شده، دماي مخلوط آب سرد و گرم، ولتاژ اعمال شده به شير كنترل و مقدار مطلوب دماي مخلوط آب سرد و گرم نمايش داده ميشود.

با توجه به اطلاعات نمايش داده شده در صفحه نمايش، پارامترهاي كنترلي را طوري تنظيم نمائيد كه دماي مخلوط آب سرد و گرم، مقدار مطلوب را دنبال كرده و سيگنال ارسالي به شير كنترل‌کاملاً به حالت پايدار برسد. در اين شرايط با توجه به رفتار سيستم، در صورت نياز ، ميتوانيد نوع كنترلر و يا پارامترهاي كنترلي را تغيير داده و اثر آنها را برعملکرد سيستم مطالعه نمائيد. اين عمل را براي دفعات متعدد و مقادير مختلف مقدار مطلوب و همچنين انواع مختلف كنترلر با پارامترهاي متفاوت تکرار نمائيد. زماني كه سيستم در يك مقدار مطلوب مجدداً به حالت پايدار رسيد، براي اعمال بار(Load) به سيستم، شير دستي شماره 2 يا 3  و يا شيردستي شماره 4 را به اندازه دلخواه (حدود 1 دور) در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد و عکس العمل سيستم نسبت به تغيير اعمال شده را در صفحه نمايش مشاهده نمائيد. مطابق توضيحات ارائه شده در بند 5 ، پارامترهاي كنترلي را طوري تنظيم نمائيد كه دماي مخلوط آب سرد و گرم، باز هم مقدار مطلوب را دنبال

كرده و سيگنال ارسالي به شير كنترل‌کاملاً به حالت پايدار برسد. براي اعمال بار در جهت بر عکس، مجدداً شيرهاي دستي شماره 2 ، 3 يا 4 را بحالت اوليه برگردانيد. با توجه به اينکه شيرهاي دستي شماره 2 و 3 در ورودي سيستم و شير دستي شماره 4 در خروجي سيستم قرار دارند، لذا اعمال بار در سيستم با شيرهاي دستي شماره 2 و 3  بعنوان بار بالادست (Upstream Load) و اعمال بار در سيستم با شير دستي شماره 4 بعنوان بار پائين دست (Downstream Load) ميباشد. ضمناً با توجه به اينکه شير دستي شماره 2 در مسير آب سرد و‌شيردستي شماره 3 در مسير آب گرم قرار‌دارند ، درهنگام چرخاندن شير دستي شماره 2 در خلاف جهت عقربه‌هاي ساعت، و يا شيردستي شماره 3 در جهت عقربه هاي ساعت، چون دبي آب سرد ورودي به سيستم افزايش و يا دبي‌آب‌گرم ورودي به سيستم‌كاهش‌مي‌يابد، لذا بار‌اعمال‌شده از نوع منفي (Negative Load) و درهنگام چرخاندن شير دستي شماره2 در جهت عقربه‌هاي ساعت، و يا شير‌دستي شماره 3 در خلاف عقربه هاي ساعت، چون دبي‌آب سرد ورودي به سيستم كاهش و‌يا دبي‌آب‌گرم ورودي به سيستم افزايش مي‌يابد، لذا بار اعمال شده از نوع مثبت (Positive Load) ميباشد. با‌توجه به رفتار‌سيستم، در‌صورت نياز مجدداً مطابق توضيحات ارائه شده در بند 11، ميتوانيد نوع كنترلر و يا پارامترهاي كنترلي را تغيير داده و اثر آنها را برعملکرد سيستم مطالعه نمائيد. اين عمل را براي دفعات متعدد و مقادير مختلف بار و همچنين انواع مختلف كنترلر با پارامترهاي متفاوت تکرار نمائيد.

** با استفاده از نتايج چاپ شده، رفتار سيستم را در شرايط مختلف تحليل نموده و با تئوريهاي موجود در منابع و مراجع مقايسه نمائيد.